اجزاي تشكيل دهنده يك ساختمان بتني به شرح زيرمي باشد :

پي كني

ستون

تيرهاي اصلي

سقف

ديوارچيني دوجداره

قسمت اول: پي كه ممكن استپي هاي نقطه اي براي سختمانهايي كه بارآن به طورمتمركز به زمين منتقل مي شود ساخته گردددراين صورت لايه هاي پي هاي تكي يانقطه اي به شرح زيراست :

الف ) زمين مناسب    ب ) بتن مگر   ج ) ميلگردهاي كف پي   د ) بتن اصلي

ذ ) ميلگردهاي ريشه

ارتفاع پي هاي نقطه اي درهرمورد با توجه به باروارده تعيين مي گردد . پي هاينقطه اي تا ارتفاع40سانتيمتر رابا پله اجراء نمود واز40 سانتيمتر تا25 /1 متر رامي توان به صورت دو پله واز ارتفاع 25 /1 به بالا را مي توان بصورت چند پله اجرا نمود .

قسمت دوم ستون

قالب بندي - بتن ريزي- قالب برداري ستونها :

اكرارتفاع ستون زياد باشد بهتراست بوسيله قيف ولوله سطح شيبدارايجاد نموده وبتن را به ته قالب هدايت كرد . وبهتدريج كه قالب راپرمي كنند مي توان بانواختن ضربه هاي ملايم ويكنواخت به بدنه قالب بتن راجابجا كرد تابتن ريخته شده كرمونباشد درمورد ستونها معمولاً به محض آنكه بتن حالت رواني خود رااز دست بدهد وبتواند شكل هندسي خود راحفظ كند قالب آن راباز مي كنندو اين درحدود48 ساعت بعد ازبتن ريزي مي باشدزيرادرغيره اين صورت آب دادن به بتن به راحتي ميسرنيست وممكن است بتن خشك شدهوبه شوزد . ( شكل1)

قسمت سوم تير :

تيرها قسمتهايي ازساختمانهاي بتني مي باشندكه بارسقف رابه ستون منتقل نموده وستون به پي وبالاخره پي به زمين منتقل مي نمايد درساختمانهايي كه سقف آنها تيرچه بلوك بوده ويا دال بتني ريخته شده درمحل مي باشد معمولاً سقف وتير رايك پارچه بتن ريزي مي نمايند ولي درساختمانهايي كه سقف ذپيش ساخته استفاده مي نمايند . ابتدا تيرهاي اصلي راآرماتوربندي نموده وبتن ريزي مي نمايند آنگاه سقف را روي ان قرار مي دهند . شكل T تيرهاي بتني اغلببا مقطع مربع يا مستطيل مي باشد درساختمانهاي بتني ازتيرنيز استفاده مي نمايند مقطع تيرها درسختمانهاي  بتني معمولي درتمام طول تير تغيير مي دهند ويا بصورت ماهيچه درنزديكي تكيه گاه سطح مقطع را اضافه مي نمايند ولي درهرحال تغيير سطح مقطع بايد بصورت تدريجي بوده ونسبت افزايش ارتفاع وعرض درطول تيراز 1 به3 تجاوز ننمايد .

تمام آرماتورهاي طولي بايد درمحل تلاقي به آرماتورهاي عرضي بسته شوند اگرعرض تير از35 سانتيمتر تجاوز كندحداقل قطرآر ماتورهاي عرضي 6 ميليمتر مي باشد واگرارتفاع تيراز60 سانتيمتر تجاوز كندحدقل قطر آرماتورهاي عرضي10 ميليمتر مي باشد. اگربراي پوشش تيرياسقفي درساختماني ازسقف كاذب استفاده مي شود بايد درموقع ارماتوربندي وقبل ازبتن ريزي ميلگردهايي درآرماتوربندي پيش بيني نموده تابعداً سقف كاذب رابه آنها متصل نماييم

قالب بندي وبتن ريزي تيرهاي اصلي :

قبل ازبستن صفحه قالب زيرتيرهاي لصلي بايد ارتفاعات كليه ستونها اندازه گيري شده (دوربين يا شيلنگ تراز) ودريك سطح واقع شوده وازيك پارچه بودن بتن تيرجلوگيري كرده موجب ضعف تيرخواهدشد .

كارگاه تهيه شن وماسه :

مصالح سنگي كه دربتن مصرف مي شود شن وماسه مي باشد كه درحود80 درصد حجم

بتن راتشكيل مي دهد . سنگدانه هاي مصرفي دربتن ، بايد داراي چنان كيفيتي باشد كه بتوان با آنها بتن مقاوم وپايا ساخت. بزرگترين اندازه ا سمي سنگدانه هاي درشت ازهيچ يك ازمقاديرزيربيشترباشد :

الف) يك پنجم بعد داخلي قالب بتن .

ب ) يك سوم ضخامت دال .

پ) سه چهارم حدقل فاصله آزاد بين ميلگردها .

ت ) سه چهارم ضخامت پوشش روي ميلگرد

‹‹ اندازه كوچكترين الكي كه حداكثر10درصد وزني سنگدانه روي آن باقي بماند ، اندازه اسمي سنگدانه ناميده مي شود . ››

به كاربردن سنگدانه هاي درشت تراز38 ميليمتر درساخت بتن آرمه توصيه نمي شود ، ولي درهيچ خالت اندازه سنگدانه ها از63 مليمترتجاوزكند .

دانه هاي نامطلوب ازنظرشكل :

وجود دانه هاي دراز ويا صفحه اي شكل دربتن مناسب نيست و مجموعه اين دانه ها نبايد از15درصد وزن كل شن وماسه مورد مصرف دربتن بيشترباشد .

مواد نامطلوب درشن وماسه واندازه دانه ها :

1- مواد آلي مانند ريشه گياهان – فضولات حيوان – تكه هاي چوب و ذرات سنگ درشن ماسه موجود نباشد ويا حداكثر ميزان آنها ازيك درصد وزن شن وماسه تجاوز نكند .

2- موادي كه در مقابل عوامل جوي ضعيف بوده ويا درفعل وانفعالات شيميايي سيمان از خود واكنش نشان مي دهند در شن وماسه مصرفي نبايد وجود داشته باشد وهمچنين مواد سنگي مصرفي بايد فاقد خاك رس وكلوخه هاي رسي باشد .

3- بطوركلي وجود دانه هاي ريزتر20/0 ميليمتر حداكثرتا1درصددانه هاي ريزتراز12/0 ميليمتر حداكثر5 درصد وزن مصالح مصرفي مجاز مي باشد .

آب :

آب مصرفي براي شست وشوي سنگدانه ها ، ساخت وعمل آوري بتن بايد تميز وصاف باشد .

PH بايد ازمصرف آب حاوي مقادير زياد ازهزنوع ماده از قبيل روغن ها اسيدها ، قليا ييها (5/8 5) املاح مواد قندي ، و مواد آلي كه قدر به صدمه زدن به بتن يا ميلگرد باشد ، خوداري كرد بطور كلي آب آشاميدني براي مصرف درساخت وعمل آوري بتن رضايت بخش تلقي مي شود

مقاومتهاي 7 و28 روزه‌ آزمونهاي ملات ساخته شده با آب غيره آشاميدني بايدحداقل 90درصد مقاومتهاي نظيرآزمونهاي مشابه ساخته شده با آب مقطر باشند .

انبار كردن و نگهداري مصالح بتن :

1- سيمان پرتلند نبايد درتماس بارطوبت انبارشود ، بلكه بايد بصورت خشكه نگهداري شود تا از خرابي آن جلوگيري به عمل آيد . درمناطق خشك حداكثر مي توان 12 پاكت پاكت سيمان را روي هم انبار كرد ، مشروط براينكه ارتفاع آنها از8/1 مترتجاوز نكند .

2- سنگدانه ها بايد طوري انبارشوند كه جداشدگي دانه ها از يكديگر درهرتوده به حداقل برسد واز آلودگي آنها به مواد زيان آور جلوگيري شوند . اگر حداكثر اندازه سنگدانه ها كمتر از38 ميليمتر باشد ، اين سنگدانه ها بايد به دو گروه سنگدانه هاي ريز ودرشت تقسيم شوند . سنگدانه هاي تا حداكثر63 ميليمتر بليد درسه گروه مجزا تقسم شوند . سنگدانه ها بايد به نحوي مناسب انبار شوند تا از يخ زدگي وجمع شدن برف ويخ بين دانه ها جلوگيري شود وامكان زهكشي فراهم باشد . درشرايط بتن ريزي درمناطق گرمسير سنگدانه ها به نحوي مناسب انبار شوند به ترتيبي كه تا حدامكان ازتابش مستقيم اشعه خورشيد در امان بوده ودماي سنگدانه ها افزايش پيدا نكند .

كارگاه تهيه بتن :

1) تجهيزات و وسايل اختلاط  بتن وبتن ريزي

الف) تمامي وسايلي كه براي مخلوط كردن وانتقال بتن به كار مي رود بايدتميز باشد .

ب) پيمانه كردن وسايل تشكيل دهنده بتن بايدتا حدامكان به طريق وزني انجام گيرد .

ج ) رواداري توضين هريك ازاجزاي تشكيل دهنده بتن 3 درصد است .

د) رواداري دقت حساسيت ترازوها وسايرقسمتهاي توزين بايد4/0 دستگاه باشد .

‌‌‌‌ح ) روزقبل ازبتن ريزي بايدكليه مصالح وابزار ازقبيل شن وماسه - سيمان -  آب – گازوئيل روغن – فياترگازوئيل – بيل – فرغون وغيره درپاي كار حاضربوده وبوسيله سرپرست بتن ريزي بازديد شود مخصوصاً كاربتونيز وسيمهاي بكسل – تسمه هاي نقاله ازروزقبل آزمايش شود .

3) آماده سازي محل بتن ريزي

الف ) تمام مواد زائد ازجمله يخ بايد ازمحل مورد بتن ريزي زدوده شوند .

ب) قالبها بايدبه نحوه مناسب تميز واندود شود .

ج )مصالح بنايي كه باتماس بابتن خواهند بود بايدبه خوبي خيس شوند .

ح) تمام ميلگردها قبل ازبتن ريزي بايد كاملاً تميز شده وعاري از پوشش هاي آلاينده باشند .

د ) قبل ازريختن بتن ، بايد آب اضافه ازمحل بتن ريزي خارج شود ، مگرآنكه استفاده از قيف ولوله مخصوص بتن ريزي درآب ( ترمي ) مورد نظرباشد .

ي ) قبل از ريختن جديد روي بتن سخت شده قبلي بايدلايه ضعيف احتمالي سطح بتن وهر نوع ماده زائد ديگر زدوده شود .

اختلاط بتن :

1 - بتن بايد طوري مخلوط شود كه تمامي موادتشكيل دهنده آن به صورت همگن درمخلوط كن پخش شوند . قبل ازپركردن مجدد، بايد مخائط كن رابه طوركامل تخليه كرد .

2- اختلاط بتن به مخلوط كن بايد باسرعت توسيه شده از طرف كارخانه سازنده چرخانده شود .

4- ترتيب ورود مواد متشكله بتن به مخلوط كن بايد متناسب با نوع مخلوط كن ونوع بتن باشد .

5- عمل اختلاط بايد حداقل تا 5/1 دقيقه ، پس از ريختن تمامي مواد تشكيل دهنده به داخل مخلوط كن ادامه ياند ، بتن بايد به حدي روان باشد كه دانه هاي آن به خوبي روي يكد يگر غلتيده وكاملاً آرماتورهارا احاطه نموده وگوشه هاي قالب خود را كاملاً پرنموده وكليه هواي موجود درقالب ازآن خارج شود مبايد حداقل آب ممكنه كه براي انجام كارهاي فوق لازم است مصرف نمود .

انتقال بتن :

1- انتقال بتن ازمخلوط كن تا محل نهايي بتن ريزي بايد چنان صورت گيرد كه از جدا شدن يا ازبين رفتن مصالح جلوگيري شود .

2- وسايل انتقال بتن بايد امكان رساندن بتن به پاي كار راطوري تأ مين كنند كه مواد تشكيل دهنده جدا نشوند وحالت خميري بتن ريزي ها ي متوالي ازدست نرود .

3- در انتقال بتن به وسيله پمپ ، حداكثر نسبت اندازه سنگدانه ها به كوچكترين قطر داخلي لئله انتقال بتن نبايد ازمقادير زير تجاوز كند :

الف ) 33/0 براي سنگ دانه هاي تيز گوشه

ب ) 40/0 براي سنگ دانه هاي كاملاً گرد گوشه .

بتن ريزي :

1- بتن حدامكان نزديك به مخل نهايي خودريخته شود تا ازجدايي دانه ها دراثرجابجاي مجدد جلوگيري شود .

2- روند بتن ريزي بايد طوري باشد بتن هنگام ريختن وجادادن به حالت خميري باقي بماند و بتواند به راحتي به فضاي بين ميلگردها راه يابد .

3- درصورتي كه اسلامپ بتن درموقع تحويل براي مصرف كمتر از ميزان مقرر باشد بايد از مصرف آن خوداري كرد .

4- بتني كه به حالت نيمه سخت درآمده ويا به مواد زيان آوربيروني آلوده شده نبايد در بتن ريزي قطعات سازه اي به كار رود .

5- بتن ريزي بايد از آغاز تا پايان به صورت سريع وعملياتي پيوسته در محدوده درزهاي از پيش تعيين شده قطعات ادامه يابد .

6- سطح بتن ريخته شده بصورت لايه هاي افقي بايد تراز باشد .

7- درموقع بتن ريزي هاي با ارتفاع زياد مانند ديوارها وسدها چنانچه آب اضافي بتن بالا بيايد بايد بتن بعدي را قدري خشك تر ريخت تا اين آب جمع شود .

8- بتن بايد درطول عمليات بتن ريزي با استفاده از وسايل مناسب كاملاً متراكم شود ، بطور ي كه كاملاً ميلگردها واقسام ودفون دربر گيرد قسمتهاي داخلي و به خصوص گوشه ها ي قالب ها رابخوبي پر كند .

9- ويبراتور درداخل بتن بايد به طور منظم فواصل مشخص به نحئي فرو برده شود دو قسمت لرزانيده شده ، با هم همپوشاني داشته باشند . قسمتي از ويبراتور بايد در لايه زيرين كه هنوز حالت خميري دارد ، فرورود .

عمل آوردن بتن :

محافظت جلوگيري از اثر نامطلوب عوامل بيروني مانند شسته شدن بوسيله باران يا آب جاري ، اثر بادهاي گرم وخشك ، سرد شدن سريع يا يخبندان ، لرزش وضربه خوردن بتن .

روشهاي عمل آوردن بتن :

1- استفاده از روشي كه به تداوم حضورآب اختلاط دربتن در دوره سخت شدن اوليه منجرب شود ، مانند استفاده از آب پاشي باپوششهاي خويس اشباع شده .

2- هر روشي كه بوسيله آن ازكاهش آب اختلاط ازطر يق پوشاندن يا اندود كردن سطح آن جلوگيري كند ، ماننداستفاده از لايلون ، كاغذهاي ضد آب يا كاربرد تركيبات عمل آورنده غشايي .

3- هر روشي كه به كمك آن كسب مقاومت بتن ازطريق دادن گرما يا رطوبت سريع شود ، مانند استفاده ازبخاريا قالبهاي گرم ، مشروط برآنكه برويژگي ها وپايايي بتن اثر نامطلوب نداشته باشد .

بتن ريزي درشرايط ويژه:

الف ) بتن ريزي درهواي گرم :

بتن ريزي در اين شرايط دمايي تابع تكنيكهاي خاصي ميباشد. اگر در هواي گرم بتن ريزي مي كنيم بايد سعي كنيم كه حداقل تا چند روز بعد  از ريختن بتن انرا مرطوب نگه داريم  زيرا در غير اينصورت آب بتن به  سرعت تبخير شده وبتن سخت نميگردد.به اين نوع بتن كه در اثر نرسيدن اب سخت نشده است بتن سوخته ميگويندونشانه هاي ان اين است كه بتن حتي با فشار دست خرد ميشود.

در صورت مشاهده چنين وضعي قطعه ريخته شده بايد جمع اوري شود و مجددا ريخته شود براي مرطوب نگه داشتن بتن بهتر است با پاكتهاي سيماني روي انرا پوشانده وكاغذ را مرطوب نگه داريم ويا از گوني مرطوب استفادهشود.

يكي ديگر از تكنيكهاي بتن ريزي در هواي خيلي گرم استفاده از سيمان تيپ 4  است كه در موقع سخت شدن حرارت كمي را توليد ميكند.

بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود آيد:

1- آب انداختن

2- جدا شدن دانه ها

آب انداختن بتن از نظر يك پديده ظاهري اينگونه تجلي مي كند كه پس از بتن ريزي و پرداخت سطحي بتن  يك لايه نازك آب اغشته به سيمان روي سطح بتن ظاهر مي شود .

اين اب از قسمتهاي  زيرين بتن به دليل خاصيت مويينگي به قسمتهاي سطحي بالا امده ودر مسير خود احتمالا مقداري سيمان را نيز با خود شسته و همراه  ميكند.

لذا در قسمتهاي بالايي بتن  مقداراب موجود از ابي كه در طرح اختلاط در نظر گرفته شده بيشتر خواهد شد وبه عكس در قسمتهاي پاييني بتن مقدار آب  كمتري وجود خواهد داشت.

مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته :

1- بتن آب انداخته پس از سخت شدن نامرغوب بوده و به مقاومت مطلوب و مورد نظر نخواهد رسيد .

لايه رويي بتن اب انداخته پس از سفت شدن  به مرور زمان وبا استفاده هاي ترافيكي از آن پودر شده و به صورت گرد وخاك در مي ايدو به اين جهت سطح رويي ناصاف شده وپديده پودر شدگي اتفاق مي افتد .

چنين بتني اولا بدنما شده ودر ثاني نقطه ضعفي براي شرايط يخ زدگي وهوازدگي خواهد بود . 2- آب انداختن پديده بسيار نامطلوبي است وبايد حتي المقدور از ايجاد ان جلوگيري كرد .

بعضي از استاد كاران سعي مي كنند با زياد ماله كشيدن بر روي سطح بتن  يك قشر اب در سطح ايجاد كنند غافل از اينكه اين عمل  ضعف هاي اساسي براي بتن ايجاد مي كند .

يكي از دلايل مهم اب انداختن بتن اسلامپ بيش از حد است بنابراين كارايي واسلامپ كم در كنار مزاياي ديگر  احتمال آب انداختن را كاهش مي دهد .

دلايل ديگري از جمله ويبره كردن بيش از حد ونيز نامناسب بودن دانه بندي  احتمال اب انداختن بتن را افزايش مي دهد .

3- جدا شدن دانه ها :

جدا شدن دانه ها از پديده هاي است كه در بتن تازه اتفاق مي افتد به اين ترتيب كه دانه هاي درشت مخلوط  نشست كرده و به سمت پايين حركت مي كنند و دانه هاي ريزتر به سمت بالا منتقل ميشوند .

بنابراين بتن حالت يكنواختي خود را از دست داده و توزيع دانه بندي به هممي خورد .

جدا شدن دانه ها در بتن تازه يك پديده نامطلوب محسوب ميشود ومهندسين كارگاه همواره سعي مي كنند كه از عواملي كه ممكن است منجر به بروز اين  حالت شود جلوگيري نمايند .

بتني كه دانه هاي ان جدا شده از نظر مقاومت فشاري وخمشي ضعيف شده وبه حد مطلوب نخواهد رسيد .

مهمترين دلايل جدا شدن دانه ها  در بتن تازه اسلامپ بالا و بيش از حد است .

دلايل ديگري از قبيل ويبره بيش از حد ويا جابجا كردن بتن در قالب بوسيله بيل يا ويبراتوروياريختن بتن از ارتفاع نيز ممكن است به جدا شدن دانه ها منجر شود . انبار كردن نامناسب دانه ها ممكن است به جدا شدن دانه ها قبل از ساختن بتن واحتمالا عدم وجود دانه بندي يكنواخت وصحيح در بتن ساخته شده منجر شود .

به همين جهت لازم است انبار كردن دانه هاي شن وماسه در كارگاه به صورت مجزا  ودر دپوهاي جداگانه صورت گيرد .

ب - بتن ريزي درهواي سرد :

در هواي سرد و يخبندان آب موجود در بتن يخ مي زند و مي دانيم آب در اثر يخبندان ازدياد حجم پيدا مي كند و هم زمان در بتني كه در اثر سرما مايل به جمع شدن است انبساط ايجاد مي نمايد كه خود موجب بوجود آمدن تركهاي سطحي و عمقي در بتن مي گردد ، پس از ذوب شدن يخ ، بتن از لحاظ حجم به حالت اوليه برنمي گردد و در همان حالت انبساطي كه در اثر انجماد آب در آن بوجود آمده است شروع به سخت شدن مي نمايد و با توجه به اينكه در حرارتها ي پائين روند سخت شدن بتن بسيار كند است و از طرفي ممكن است در روزهاي زمستان حرارت محيط در شب به زير صفر برود و در روز چند درجه سانتيگراد بالاي صفر باشد لذا قطعه بتني ريخته شده تا سخت شدن كامل ممكن است چندين بار در مقابل هجوم يخبندان و ذوب قرار بگيرد . از طرفي در طول مدت يخبندان فعل و انفعالات شيميايي سيمان براي سخت شدن متوقف مي شود و پس از ذوب شدن يخ چنانچه سيمان فاسد نشده باشد با قدرت كمتری شروع به سخت شدن مي نمايد و اگر اين سيكل تكرار شود چنين قطعه اي در مقابل بارهاي وارده بسيار ضعيف مي باشد . ولي اگر يخبندان هنگامي آغاز شود كه بتن سخت شده باشد لذا آب موجود در آن به مصرف هيدراسيون سيمان رسيده و يخبندان اثرات مخرب كمتري در آن دارد .

اثرات تخريبي يخبندان روي قطعات كم ضخامت بمراتب بيشتر از قطعات ضخيم است زيرا قطعات حجيم تر مي تواند گرماي هيدراسيون سيمان را بمدت بيشتري در خود نگاه دارند در نتيجه سرماي بيرون آسيب كمتري به آن وارد مي نمايد .

اگر مقاومت فشاري بتن به حدود 50 تا 60 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع برسد ( 5 تا 6 نيوتن برميليمتر مربع ) مي توانيم مطمئن باشيم كه ديگر يخبندان اثرات تخريبي چنداني روي بتن ندارد .

براي آنكه در صبح روز بعد از بتن ريزي تفاوت ميان بتن يخ زده و بتن سخت شده را تشخيص دهيم كافي است كه شعله كوچكي را به سطح بتن نزديك كنيم اگر روي بتن درخشندگي حاصل از ذوب يخ و وجود آب نمايان نشد معلوم مي شود كه بتن يخ نزده است .

با توجه به توضيحات فوق بهتر است در ايام يخبندان اقدام به بتن ريزي ننمائيم مخصوصاً اگر بتن ريزي در ضخامت كم و سطوح زياد انجام مي شود ولي اگر ناگزير به بتن ريزي باشيم بايد حتماً مطالب زير را رعايت نمائيم .

1 – از بتنهاي پرسيمان استفاده شود .

2 – از روان كننده وزودگيراستفاده گرددزيرا اين هردو افزودني ميزان مصرف آب رادر بتن كاهش ميدهد .

3 – حتي المقدور از بتن خشك تر استفاده شود ( نسبت آب به سيمان هرقدر ممكن است كمتر باشد ) .

4– از مواد افزودني حباب زا استفاده گردد .

5 – ساعات بتن ريزي با توجه به آب و هواي منطقه تعيين شوداين زمان به قدري باشد كه بتن تا شروع سرما قدري سخت شده و مشغول آزاد كردن گرماي هيدراسيون شود .

6 – يخ و برف موجوداز روي مصالح وابزار بتن ريزي زدوده شود. اگر امكان زدودن برف و يخ از روي مصالح وجود ندارد بايد رويه شن و ماسه را پس زده و براي بتن سازي از شن و ماسه مركز توده كه احتمالاً فاقد يخ و برف مي باشد استفاده گردد .

7 – در صورتيكه دماي هوا در حدود صفر درجه باشد بعد از بتن ريزي بايد روي آن پوشانيده شود به اين پوشش اصطلاحاً لحاف مي گويند اگر از لحاف پشم شيشه دار استفاده گردد تبادل حرارت بين خارج و داخل بتن تقريباً قطع مي شود و با توجه به اينكه اصولاً سيمان در روند سخت شدن گرمازا مي باشد لذا سرماي خارج لحاف هيچگونه آسيبي به بتن نميتواند برساند.حتي المقدر نبايد بتن در سرماي زير 5- درجه قرار بگيرد زيرا در اين حرارتها روند سخت شدن بتن بسيار كند مي شود و در حرارتهاي حدود 10- درجه بكلي روند سخت شدن بتن متوقف مي گردد . براي اين مرحله بهتر است بگوئيم حيات بتن پايان مي پذيرد و اگر دوباره هوا گرم شود ممكن است سخت شدن بتن دوباره از سرگرفته شود ولي هيچ وقت به مقاومت قبل از يخبندان نخواهد رسيد .

8 – درحين بتن ريزي اگر حرارت هوا يكباره سرد شد و خطر يخ زدن بتن مشاهده گرديد مي توان با روشن نمودن بخاريهاي باغي محيط را گرم نمود اين بخاريها احتياج به دودكش نداشته و با هرنوع سوختي از قبيل نفت – گازوئيل – مازوت و حتي روغن سوخته كار مي كند براي هر 20 تا 30 متر مربع يك عدد از اين بخاريها كافي است . استفاده از اين بخاري در محيط هاي سربسته مجاز نيست زيرا سوخت اين بخاريها گاز co2 توليد مي كندكه اين گاز علاوه بر آنكه محيط عبور و مرور كارگران را مسموم مي نمايد در فعل و انفعالات سخت شدن سيمان اثر منفي مي گذارد و ممكن است بتن را كربناته نمايد .

9–حداقل وحداكثردماي روزانه محيط بايددرهفته اول بتن ريزي ثبت شده و به مهندس كارگاه و مخصوصاً مهندس محاسب گزارش شود دماسنج ها  بايد درمكانهايي گذاشته شوندكه داراي كمترين حرارت هستند .

10 – بتن ساخته شده به مسافت هاي طولاني حمل نشود و به فوريت در محل نهايي جا داده شود زيرا خطر از دست دادن حرارت هيدراسيون در ساعات اوليه گيرش بوجود مي آيد .

11 – استفاده از كاه حداقل به ضخامت 25 سانتيمتر بتن را در حرارتهاي نه چندان پايين از خطر يخبندان حفظ مي كند .

12– بتن ريزي فونداسيون روي زمين يخ زده انجام نشود و همچنين از قالبهاي آجري يخ زده استفاده نگردد .

بسياري از آيين نامه ها به مطلب نگهداري از بتن توجه مخصوص نموده و به آن فوق العاده اهميت مي دهند و حتي نگارنده معتقد است كه تمام دقت هاي لازم در تهيه مصالح خوب ، دانه بندي خوب و بالاخره مصرف سيمان خوب و به اندازه در حدود 60 تا 70 درصد مقاومت هاي بتن را تامين مي نمايد و 30 تا 40 درصد بقيه مربوط به نگهداري از آن پس از بتن ريزي و مراقبت از آن در سنين مختلف مي باشد . اين مراقبتها بلافاصله بعد از بتن ريزي شروع شده و تا پايان عمر قطعه ادامه دارد .

مراقبت از بتن تازه مخصوصاً در ساعات اوليه بايد با دقت بيشتر انجام شود و تا 4 هفته اول بتن ريخته شده بايد هميشه تحت مراقبت قرار گيرد .

قالب بندي شناژ هاي عمودي :

اغلب شناژهاي عمودي بصورت چهار ضلعي مربع يا مستطيل مي باشند. براي قالب بندي شناژهاي عمودي ابتدا ابعاد شناژ را از روي نقشه تعيين نموده  و دو ضلع قالب را به همان ميزان از تخته هاي مناسب بريده وبه چوبهاي چهار تراش  كه به ان پشت بند مي گويند  ميخ مي كنند .

پشت بند هاي اضلاع مقابل قالب اولا در حدود 10تا15 سانتيمتر از پهناي قالب بيشترباشد در ثاني پشت بندهاي اضلاع مقابل درست مقابل يكديگرقرار گيرد تادر موقع اتصال چهار ضلع شناژ به يكديگر با تعيين سيم نجاري به اين زاييده ها امكان اتصال آنها به يكديگر به سهولت انجام پذير باشد .

اما در مورد باز كردن قالب معمولا به محض اينكه بتن حالت رواني خود را از دست داد و شكل هندسي خود را حفظ كرد مي توان قالب آنرا باز كرد و معمولا 48 ساعت بعد از بتن ريزي اين امكان وجود دارد .

در موقع باز كردن قالب بايد توجه شود كه قالب را با احتياط طوري باز كرد كه گوشه هاي تيز شناژ خراب نشود .

بايد توجه نمود كه در موقع نصب شناژهاي قائم و مخصوصا ستونها   كاملاشاغولي نصب شود زيرا اگر ستون كاملا شاغولي نباشد بارهاي وارده محوري نبوده و ممانهاي محاسبه نشده در ان بوجود امده و موجب تخريب ساختمان مي گردد .

پس از بستن قالب  شناژهاي قائم موقعيت قالب را با تيرهاي چوبي كه در چهارجهت در پاي شناژ روي كف قرار داده شده اند تثبيت مي كند .

قالب بندي هر شناژ عمودي بايد مستقيما داراي ايستايي كافي باشد و تكيه دادن قالب بندي يا داربست آن به شناژهاي مجاور مجاز نمي باشد .

قالب بندي سقف :

در ايران سقف هاي مختلفي وجود دارد كه رايج ترين آنها سقف تيرچه بلوك يا دال بتني يا بتن پيش ساخته مي باشد .  دال هاي پيش ساخته نيازي به قالب ندارند ولي در مورد سقف هاي تيرچه بلوك يا دالهاي بتوني ريخته شده در محل  براي هر كدام احتياج به قالب بندي مخصوص مي باشد . سقف هاي بتني ريخته شده در محل نياز به قالب بندي محكم تري مي باشد معمولا از به هم ميخ كردن تخته ها وتشكيل صفحه اي به ابعاد مورد نياز استفاده مي كنند كه اين تخته هاراروي دار بست هاي چوبي قرار داده آنگاه شبكه هاي آرماتور بندي را روي آن قرار ميدهند وبتن ريزي انجام مي شود .

بعد از اتمام كار هم سطح كردن ديوار دستور قالب بندي سقف توسط مهندس كارگاه داده شد و كارگران آرماتور بند شروع به انجام اين كار كردند .

البته سقف اجرا شده در اين پروژه سقف تيرچه بلوك بود وتنها از شمعهايي درزير تيرچه ها استفاده شد چرا كه قالب بندي سقف تيرچه بلوك منحصر به استفاده از همين شمعها مي باشد .